МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный университет»

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средст

Отчет по лабораторной работе №2

по дисциплине «Цифровые устройства и микропроцессоры»

“ ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНД ВЕТВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ

ЦИКЛОВ И ПОДПРОГРАММ”

Вариант 13

| Выполнил: | студент группы ИНБб-3301-02-00 |  |  |  | М.И. Солодянкин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Педагог Колледж ВятГУ |  |  |  | М.А. Земцов |

г. Киров

2025

Цель работы: изучение принципов выполнения команд ветвления, организации циклов и подпрограмм микропроцессоров с архитектурой x86.

Выполнение индивидуального задания

Дано: X=16E6 Y=D45B Z=C9C9 (расположены в памяти один за другим)

ЗАДАНИЕ № 13

В цикле увеличить на три старшие байты X, Y, Z (результат X',Y',Z')

Вычислить M=X'-Y'+Z' Если биты 2, 9, 10, 6 = 0, то переход к п/п 1 (R=(M[8,10]=1)), иначе переход к п/п 2 (R=M*2). Если R != 4341, то переход к АДР1 (R or ~Z') иначе переход к АДР2 (R + 66) {R - число со знаком}

Текст программы:

.686

.model flat, stdcall

.stack 100h

.data

AR DW 16E6h, 54363, 51657       ; Определяем массив с шестнадцатеричными значениями

M dw ?

R dw 0

num_values equ ( ($ - AR) / 2 )  ; Количество элементов в массиве

.code

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

Start:

mov ecx, num_values

mov esi, OFFSET AR

loop_start:

mov ax, [esi]

add ah, 3

mov [esi], ax

add esi, 2

loop loop_start

mov bx, [AR]      ; X

mov cx, [AR+2]    ; Y

mov dx, [AR+4]    ; Z

mov M, bx         ; M = X'

sub M, cx         ; M = X' - Y'

add M, dx         ; M = M + Z'

mov ax, M

test ax, 4        ; Проверяем бит 2

jnz punkt2         ; Переход к пункту 2, если бит 2 = 1

test ax, 40h      ; Проверяем бит 6

jnz punkt2         ; Переход к пункту 2, если бит 6 = 1

test ax, 200h     ; Проверяем бит 9

jnz punkt2         ; Переход к пункту 2, если бит 9 = 1

test ax, 400h     ; Проверяем бит 10

jnz punkt2         ; Переход к пункту 2, если бит 10 = 1

mov ax, 0         ; Обнуляем AX

or ax, 1024       ; Устанавливаем 10-й бит (1024)

or ax, 256        ; Устанавливаем 8-й бит (256)

mov [R], ax       ; Записываем в R (R = M[8,10]=1)

jmp check_R       ; Переходим к проверке R

punkt2:

mov ax, M         ; Загружаем M снова для умножения

shl ax, 1         ; Умножаем M на 2

mov [R], ax       ; Сохраняем результат в R

check_R:

cmp [R], 4341     ; Сравниваем R с 4341

jne adr1          ; Если R != 4341, переход к ADR1

add [R], 66       ; R = R + 66

jmp done          ; Переходим к завершению

adr1:

; Выполняем R or ~Z'

mov ax, [AR+4]    ; Загружаем Z

not ax            ; Инвертируем Z

or ax, [R]        ; Выполняем R or ~Z'

mov [R], ax       ; Сохраняем результат в R

done:

; Успешный выход

invoke ExitProcess, 0

End Start

Шаги программы при выполнении:

Рисунок 1 – Устанавливаем количество элементов

Рисунок 2 – Устанавливаем указатель на начало массива

Рисунок 3 – Загружаем текущее значение в AX

Рисунок 4 – Увеличиваем старший байт на 3

Рисунок 5 – Сохраняем измененное значение обратно в массив

Рисунок 6 – Переходим к следующему элементу

Рисунок 7 – Повторяем, пока ECX не станет равным 0

Рисунок 8 – Успешная обработка массива

Рисунок 9 – Загрузка X в bx

Рисунок 10 – Загрузка Y в cx

Рисунок 11 – Загрузка Z в dx

Рисунок 12 – Перенос в M значения X’

Рисунок 13 – Вычитание Y’ из M

Рисунок 14 – Добавление Z’ к M

Рисунок 15 – Загрузка M в ax

Рисунок 16 – Проверка 2 бита

Рисунок 17 – Переход к punkt2, загружаем M снова для умножения

Рисунок 18 – Умножаем M на 2

Рисунок 19 – Сохраняем результат в R

Рисунок 20 – Сравниваем R с 4341

Рисунок 21 – Если R != 4341, переход к ADR1

Рисунок 22 – Загружаем Z’ в ax

Рисунок 23 – Инвертируем Z’

Рисунок 24 – Выполняем R or ~Z'

Рисунок 25 – Сохраняем результат в R

Рисунок 26 – Успешный выход

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки написания команд ветвления, организации циклов и подпрограмм в микропроцессорах с архитектурой x86.